|  | Objectencatalogus Gebiedsindelingen |
| --- | --- |

| Van | ProRail AM Informatie |
| --- | --- |
| Eigenaar | Frank Steur & Sebastian Heijblom |
| Kenmerk |  |
| Versie | 1.2.2 |
| Datum | 26 juli 2019 |
| Bestand | Objectencatalogus gebiedsindelingen |
| Onderwerp |  |
| Status | Concept |

Wijzigingshistorie

| Datum | Samensteller | Versie | Toelichting (aanvulling, wijziging, etc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 06-02-2018 | Frank Steur e.a. | 1.0.1 | - Opzetten document. |
| 17-05-2018 | Frank Steur e.a. | 1.0.2 | - Tekstuele aanvullingen/aanpassingen bij omschrijving gebieden. - Aansluiting op IMSpoor versie 1.0.2. |
| 16-04-2019 | Frank Steur & Sebastian Heijblom | 1.2.1 | - Tekstuele aanvullingen/aanpassingen bij omschrijving gebieden. - Aansluiting op IMSpoor versie 1.2.1 |
| 26-07-2019 | Frank Steur & Sebastian Heijblom | 1.2.2 | - Tekstuele aanvullingen/aanpassingen bij omschrijving gebieden. - Aansluiting op IMSpoor versie 1.2.2 |

Inhoudsopgave

1	Objectenlijst	4

2	Objectomschrijvingen	4

2.1	Logistieke gebieden	4

2.1.1	Dienstregelpuntspoor (OperationalPointTrack)	4

2.1.2	PPLG-Spoor (PPCTrack)	4

2.2	Secties	5

2.2.1	Spoorstroomloop-Sectie (TrackCircuit)	6

2.2.1.1	GRS-Sectie (GRS-Section)	6

2.2.1.2	Prikspanningspoorstroomloop-Sectie (HighVoltage-Section)	6

2.2.2	Toonfrequente Spoorstroomloop-Sectie (AFSection)	6

2.2.2.1	Jade	6

2.2.2.2	FTGS/TCM 100	6

2.2.3	Assentellersectie (AxleCounterSection)	7

2.3	Overige gebieden	8

2.3.1	Vrijgave rangeergebied (TemporaryShuntingArea)	8

2.3.2	Werkzone (Workzone)	8

2.3.3	ATB-code gebied (AtbCodeArea)	8

2.4	Seinbeeldrelaties (SignalAspectRelation)	8

2.4.1	Het verzonden seinbeeld (SignalAspect)	9

2.4.2	Het ontvangen seinbeeld (PreviousSignalAspect)	9

3	Objectbenamingen	9

3.1	Logistieke gebieden	9

3.1.1	Dienstregelpuntspoor (OperationalPointTrack)	9

3.1.2	PPLG-Spoor (PPCTrack)	9

3.2	Secties	9

4	Attribuutbeschrijvingen	12

5	Domeinwaarden	13

5.1	Logistieke gebieden	13

5.1.1	Dienstregelpuntspoor (OperationalPointTrack)	13

5.1.2	PPLG-Spoor (PPCTrack)	13

5.2	Secties	13

5.2.1	Spoorstroomloop-Sectie (TrackCircuit)	13

5.2.2	JADE-Sectie (AFSection)	14

5.2.3	Assentellersectie (AxleCounterSection)	14

5.3	Overige gebieden	14

5.3.1	Werkzone (Workzone)	14

5.3.2	ATB Code Gebied (AtbCodeArea)	15

5.4	Seinbeeldrelaties (SignalAspectRelation)	15

5.4.1	Het verzonden seinbeeld (SignalAspect)	15

5.4.2	Het ontvangen seinbeeld (PreviousSignalAspect)	15

# Objectenlijst

In deze objectcatalogus zijn objecten opgenomen die tot de gebiedsindelingen behoren.

Definitie: Een gebiedsindeling is een niet fysiek zichtbare indeling in relatie tot het spoor dat om- of begrensd wordt.

Toelichting: Een gebied kan worden omgrensd door een administratieve grens die in een document, bijvoorbeeld een juridisch contract, is opgenomen. Een gebied kan ook worden begrensd door een bepaald fysiek object, bijvoorbeeld een sein, dat een begrenzer van een gebied vormt.

In onderstaand overzicht is weergegeven welke objecten, lees gebiedsindelingen, in deze catalogus zijn opgenomen:

Let op! De objectcatalogus gebiedsindelingen is een levend document en op dit moment dus nog niet volledig. Enkele gebiedsindelingen dienen nog verder uitgewerkt te worden.

# Objectomschrijvingen

## Logistieke gebieden

### Dienstregelpuntspoor (OperationalPointTrack)

Definitie: Een dienstregelpuntspoor is een spoor in de benaming en afbakening conform het lokale gebruik op een dienstregelpunt.

Toelichting: Een dienstregelpuntspoor is een stopplek op een spoortak en wordt gekoppeld met een dienstregelpunt. Het gaat eigenlijk om de benaming (en afbakening) van een spoor binnen de context van een dienstregelpunt, zoals dat voor dienstregelingsplanners en de gele vertrekstaten gebruikt wordt en zoals dat dus lokaal bekend is.

### PPLG-Spoor (PPCTrack)

Definitie: Een spoor is een ononderbroken, benaamd deel van één of meer spoortakken, eenduidig begrensd door daarvoor geldige spoorgrenzen en bedoeld als van- of naar-locatie voor een beweging, danwel als opstelplaats voor materieel. Primary Process Control (PPC = PPLG)

Toelichting:

Begrenzers: Een Begin-begrenzer of Eind begrenzer (DemarcatorRef) mag alleen refereren naar een object van het type:

- Lichtsein (Signal)

- Bordsein (Sign), met als signType "StopSign" of "ProceedAfterPermission"

- Wissel (Switch), waarvan het switchMechanismType van het switchMechanism niet "Clasped", "Spiked" of "Locked" is in de doorgaande stand

- Stootjuk (BufferStop)

Op de Functionele spoortak van een PPLG-spoor mogen geen begrenzers van het type Lichtsein (Signal) of Bordsein (Sign), met als signType "StopSign" of "ProceedAfterPermission", liggen tussen de begrenzers van dat PPLG-spoor.

## Secties

Secties komen in verschillende types: Spoorstroomloop-Sectie (TrackCircuit), JADE-Sectie (AFSection) en Assentellersectie (AxleCounterSection).

Definitie: Een sectie is een door sectiescheidingen afgebakend gebied dat als geheel in de beveiliging beschikbaar of bezet wordt gemeld. Dus de kleinste eenheid railinfrastructuur die voor één doel tegelijk in gebruik kan zijn.

Toelichting: Secties kunnen door 2, 3, of 6 sectiescheidingen begrensd worden. In geval van 2: de sectie ligt geheel op één spoortak; ingeval van 3: een wissel als sectie; in geval van 6: twee aaneensluitende kruisingen of engelsmannen.

De volgende soorten secties worden onderscheiden:

•	GRS

•	Toonfrequent: Jade 1,2, FTGS, TCM100

•	Prikspanningsspoorstroomloop (PSSSL)

•	Assentellers

Een sectiescheiding is een scheiding tussen twee secties. Deze kan fysiek aanwezig zijn: Zoals bij een ES-Las (GRS), of een Assenteller. Maar ook onzichtbaar: Zoals bij Toonfrequente Spoorstroomlopen.

### Spoorstroomloop-Sectie (TrackCircuit)

#### GRS-Sectie (GRS-Section)

Definitie: General Railway Signalling spoorstroomloop sectie.

Toelichting: Spoorstaafgebonden systeem waar m.b.v. elektrische wisselstromen (50 en 75 Hz) wordt bepaald of de betreffende sectie bezet is.

#### Prikspanningspoorstroomloop-Sectie (HighVoltage-Section)

Toelichting: Bij een spoorstroomloop helpt de retourstroom van elektrisch materieel mee bij een goede treindetectie. Niet-elektrisch materieel met een lage asdruk en goede loopeigenschappen kan echter detectieproblemen veroorzaken op sporen met een roestlaagje. Op de spoorstroomloop wordt dan een pulserende hogere spanning gezet (zoals bij schrikdraad) die door het roestlaagje heen prikt. PSSSL wordt voornamelijk gebruikt bij stations. Het systeem is te herkennen aan kleine witte kastjes bij het spoor. PSSSL wordt ook vaak gebruikt om de spoorstroomloop op roestige sporen te verbeteren (bijvoorbeeld emplacementen).

### Toonfrequente Spoorstroomloop-Sectie (AFSection)

#### Jade

Definitie: Jade staat voor: Joint Accord Double Electrique

Toelichting: Het is een treindetectiesysteem dat zelf een denkbeeldige scheidingslas creëert door verschillende frequenties op het spoor te zetten. Zo ontstaan blokken die door een kortsluiting worden begrensd.

De toonfrequente spoorstroomloop is een treindetectiemethode die geschikt is voor toepassing in combinatie met de 25 kVolt wisselspanning die toegepast zal gaan worden voor treintractie.

Het zenddeel van Jade zet een signaal van een bepaalde frequentie op het spoor. Het ontvangstdeel van Jade vangt dit signaal op en leidt daaruit af of een trein het blok bezet. Het ontvangstdeel van Jade stuurt het relais aan. Via het relais worden de seinen weer aangestuurd.

Als een trein de sectie inrijdt zal de eerste as van de trein de lengte van de lus kleiner maken, waardoor de signaaloverdracht van zender naar ontvanger sterk zal verminderen. Is de signaaloverdracht laag genoeg dan zal dit door het systeem worden gezien als een treinbezetting.

#### FTGS/TCM 100

Definitie:

FTGS staat voor Ferngespeiste Tonfrequenz Gleiss Stromkreis

TCM staat voor Track Circuit Module

Toelichting: Het is een toonfrequente spoorstroomloop gefabriceerd door Siemens. De werking is vergelijkbaar met het Jade-systeem.

TCM100 is de vervanger, tevens van Siemens. Momenteel zijn beide nog in gebruik tussen Venlo en de Duitse grens.

### Assentellersectie (AxleCounterSection)

Definitie: Een assenstelsysteem wordt beschouwd als een veilig werkend treindetectie-systeem, waarvan de werking berust op het detecteren van passerende treinwielen door de bij het systeem behorende sensoren; deze zijn gemonteerd aan de spoorstaven ter plaatse van de sectiegrens. De sensoren zijn bekend als telpunten.

De sensoren detecteren van ieder passerend treinwiel niet alleen de passage zelf maar ook de richting van die passage; de centrale telinstallatie van het systeem bepaalt uit het aantal en de richting van de passerende assen hoeveel assen er tussen twee telpunten (twee sectiegrenzen) aanwezig zijn. Op deze werking is de spoorvrij- en bezetmelding van assentelsecties gebaseerd.

Toelichting:

Assentellers hebben als voordeel dat ze in tegenstelling tot waarneming via een spoorstroomloop ook lichtere treinen goed kunnen detecteren. Een ander groot voordeel is dat er geen storings- en slijtagegevoelige scheidingslassen in het spoor nodig zijn. Ook verwijderen van roest van de rails is niet meer nodig.

Sensoren bij de spoorstaaf melden het aantal assen dat voorbijkomt aan de daadwerkelijke assenteller bij het begin van een blok; een andere assenteller telt de assen aan het eind van het blok. Als beide assentellers evenveel assen hebben geteld, wordt het blok als vrij beschouwd. Zolang er een verschil is, wordt het blok als 'bezet' gemeld.

In de volgende figuur wordt dit weergegeven:

De werking van een assenteller

De sensor meet het magnetisch veld. Als er een treinwiel voorbijkomt, wordt het magnetisch veld verstoord en wordt het betreffende wiel geteld.

Het systeem moet bij alle reëel mogelijke treinbewegingen (zoals keren van de rijrichting van treinen, al of niet ter plaatse van de telpunten, en tevens splitsen en samenvoegen van treinen) sectie-bezetmeldingen geven in overeenstemming met de door de trein(en) bezette secties.

De telpunten, liggen op de grenzen van de assentelsecties:

- bij secties zonder wissels, twee telpunten;

- bij secties met wissels komt het aantal overeen met het aantal sectiegrenzen.

(OVS69104-2)

## Overige gebieden

### Vrijgave rangeergebied (TemporaryShuntingArea)

Definitie: De Vrijgave Rangeren is een procedure tussen de lokale (goederen) vervoerder/machinist en de Treindienstleider. Middels het principe van “geven” en “nemen” wordt een gebied, bijvoorbeeld een (deel van het) emplacement, overdragen aan de lokale vervoerder/machinist. Het “geven” en “nemen” vindt veelal plaats met behulp van bedienkastjes welke zijn geplaatst op de grens tussen de hoofdbaan en het emplacement. Dergelijke kastjes zien er uit zoals de figuur hieronder. Het Vrijgave Rangeren gebied is gedefinieerd in de treinbeveiligingsinstallatie en de Treinbesturingsconfiguratie (Post21).

### Werkzone (Workzone)

Definitie: Een Werkzone is een vooraf gedefinieerd gebied op de topologie van de Railinfrastructuur dat in nauwe samenhang met de Beveiliging is afgebakend ter ondersteuning van het Veilig Werken aan de Infrastructuur.

### ATB-code gebied (AtbCodeArea)

Definitie: Een ATB-code gebied is de topologie tussen 2 seinen van een seinbeeldrelatie rekening houdend met snelheidsovergangen.

## Seinbeeldrelaties (SignalAspectRelation)

Definitie: Een seinbeeldrelatie tussen twee seinbeelden van verschillende seinbeeldgevers.

### Het verzonden seinbeeld (SignalAspect)

### Het ontvangen seinbeeld (PreviousSignalAspect)

# Objectbenamingen

## Logistieke gebieden

### Dienstregelpuntspoor (OperationalPointTrack)

Naam:

Het attribuut naam wordt gebruikt voor de vastlegging van de naam van het betreffende spoor conform het lokale gebruik op een dienstregelpunt.

### PPLG-Spoor (PPCTrack)

Naam:

Het attribuut naam wordt gebruikt voor de vastlegging van de naam van de betreffende spoortak(ken).

Een PPLG-spoor is qua benaming in alle gevallen gelijk aan het overeenkomende spoor op het OBE-blad, en in veel gevallen (maar niet alle) komt de benaming ook overeen met het betreffende dienstregelpuntspoor. Een andere benaming voor een PPLG -spoor is Primary Process Control (PPC). In de praktijk wordt ook vaak de term spoornaam gebruikt. Een spoornaam kan bestaan uit cijfers, letters of een combinatie van die twee.

## Secties

Benoeming secties:

Het benoemen van begrensde secties geschiedt voor al deze soorten spoorstroomschakelingen op dezelfde wijze.

Begrensde secties (verder secties te noemen) worden benoemd door een nummer, gevolgd door de letter T.

- Indien een sectie, die binnen de inrijseinen gelegen is, een wissel bevat, dan wordt deze sectie naar dat wissel benoemd. Behoort dit wissel tot de zogenaamde "gekoppelde wissels", dan wordt bij de benoeming van deze sectie tevens de letter vermeld die aan het wisselnummer is toegevoegd (bijvoorbeeld 7AT). Dit geldt voor wissels op emplacementen en op de vrije baan. (Zie voor de benoeming van secties met wissels op de vrije baan, punt f.)

- Indien een sectie, als genoemd in punt a, twee of meer wissels bevat, dan wordt de sectie benoemd naar het laagst genummerde daarin gelegen wissel. In het geval dat een wisselverbinding in z'n geheel in een sectie ligt (bijvoorbeeld bij een veiligheidskop), wordt de sectie benoemd naar het wisselnummer met de letter A.

- Indien een sectie geen wissels bevat, dan wordt de sectie benoemd naar het sein dat er rechtstreeks, dan wel bij normale wisselstand (Schematisch weergegeven op het OBE-blad) toegang tot geeft. Liggen achter zo'n sein twee of meer dergelijke secties (al of niet met tussenvoeging van secties, die wel wissels bevatten), dan krijgen deze hetzelfde nummer met toevoeging van de letters A, B, C, enz. gerekend vanaf het sein.

- Indien een sectie geen wissels bevat en een sein er alleen bij kromme stand van het eerste achter dit sein gelegen wissel toegang toe kan geven, dan wordt zo'n sectie benoemd naar het sein, dat aan het eind van het spoor staat waarvan de sectie deel uitmaakt, voorafgegaan door de letter A (bijvoorbeeld A602T).

- Bevat zo'n spoor twee of meer van dergelijke secties, dan worden zij aangeduid als A...AT, A...BT, A...CT, enz. te beginnen bij het sein waar de secties naar benoemd zijn. Indien bovengenoemd spoor niet in z'n geheel geïsoleerd is, worden de secties benoemd naar de seinen waarvoor zij liggen, ook weer voorafgegaan door een letter A.

- Indien een sectie op tweeërlei wijze benoemd kan worden, bijvoorbeeld een sectie waarin geen wissels gelegen zijn en waarheen aan beide zijden een sein toegang geeft, dan verdient de benoeming met het laagste nummer de voorkeur. Indien echter slechts één van de beide seinen een hoofdsein (bediend sein) is, dan moet de sectie hiernaar benoemd worden.

- Secties op de vrije baan worden altijd benoemd naar het sein dat er rechtstreeks, ofwel bij rechte wisselstand toegang toe kan geven, op overeenkomstige wijze als genoemd in punt c met uitzondering van wisselsecties (zie punt a.).

- Kan een sectie niet volgens een der voorgaande punten benoemd worden, dan moet de benoeming voor elk geval apart bepaald worden.

- Bij wijziging van het aantal secties bij een bestaande situatie dient de benoeming als volgt te geschieden:

Kasten of ‘potten’ die bij een sectie horen, worden niet apart benoemd.

# Attribuutbeschrijvingen

Zie bijlage Attributen Gebiedsindelingen (versie …).xlsx

…Nog verder uit te werken…

# Domeinwaarden

## Logistieke gebieden

### Dienstregelpuntspoor (OperationalPointTrack)

Attribuutveld functie

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| Bridge | BR (Brug-spoor) |
| EntryExitPlatform | IP (In-/uitrij en perronspoor) |
| EntryExit | IU (In-/uitrijspoor) |
| Stabling | O (Opstelspoor) |
| InterlockingTransition | OV (Overgangsspoor PPLG naar onbeveiligd gebied) |
| Platform | P (Perronspoor) |
| Other | R (Restspoor) |

Attribuutveld demarcatie  mee/tegen (tFunctionalDirectionEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| M | Mee |
| T | Tegen |

### PPLG-Spoor (PPCTrack)

Attribuutveld demarcatie  mee/tegen (tFunctionalDirectionEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| M | Mee |
| T | Tegen |

## Secties

### Spoorstroomloop-Sectie (TrackCircuit)

Type (tTrackCircuitTypeEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| Unknown | Onbekend |
| HighVoltage | PSSSL: PrikSpanning SpoorStroomLoop |
| GRS50hz | GRS 50hz |
| GRS75hz | GRS 75hz |

Lampsectie (indicator) (tTrueFalseEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| True | Ja |
| False | Nee |

Attribuutveld mee/tegen (tFunctionalDirectionEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| M | Mee |
| T | Tegen |

### JADE-Sectie (AFSection)

Attribuutveld type (tAfSectionTypeEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| JADE1 | Joint Accord Double Electrique 1 |
| JADE2 | Joint Accord Double Electrique 2 |
| FTGS | Ferngespeiste Tonfrequenz Gleiss Stromkreis |
| TCM100 | N.t.b. |

Attribuutveld mee/tegen (tFunctionalDirectionEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| M | Mee |
| T | Tegen |

### Assentellersectie (AxleCounterSection)

Attribuutveld type (tAxleCounterTypeEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| AZ_LM | ACE (Axle Counter Evaluator) |
| AZ_L90 | AZA (Achsen Zählauswertung) |
| GE_SCA2 | General Electric SCA2 |

Attribuutveld type (axleCounterFunction)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| Unknown | Onbekend |
| BlockDetection | Blokdetectie |
| Announcement | Aankondiging |
| Both | Zowel Blokdetectie als Aankondiging |

Attribuutveld mee/tegen (tFunctionalDirectionEnum)

| Waarde | Toelichting |
| --- | --- |
| M | Mee |
| T | Tegen |

## Overige gebieden

### Werkzone (Workzone)

### ATB Code Gebied (AtbCodeArea)

## Seinbeeldrelaties (SignalAspectRelation)

### Het verzonden seinbeeld (SignalAspect)

Seinbeeldgever (AspectProducer)

Waarde

Bordsein

Lichtsein

### Het ontvangen seinbeeld (PreviousSignalAspect)

Seinbeeldgever (AspectProducer)

Waarde

Bordsein

Lichtsein